OBČINA AJDOVŠČINA

OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA

Ajdovščina, februar 2006

# KAZALO VSEBINE

2

1 . UVOD	3

2. PREDPISI, KI VPLIVAJO NA OPERATIVNI PROGRAM	4

3. VSEBINA OPERATIVNEGA PROGRAMA	4

3.1. analiza stanja	5

3.2. seznam naselij s številom prebivalcev, katerim se zagotavlja storitve gjs odvajanja in čiščenja odpadnih voda, število greznic, dolžina kanalov, število čistilnih naprav in načrt naselij, kjer je obvezna gjs.	5

3.3. število čistilnih naprav in malih čistilnih naprav iz katerih se odvaža blato na cčn ajdovščina	9

3.4. viri onesnaženja – onesnaževalci, ki odvajajo tehnološko odpadno vodo	9

3.5. dolžina kanalskih vodov za odvajanje meteorne kanalizacije (ločen sistem)	10

3.6. obseg utrjenih površin, na katerih je zagotovljeno redno čiščenje peskolovov	10

3.7. prikaz opremljenosti z vozili in drugo opremo za čiščenje peskolovov, za praznenje greznic	10

3.8. možnost prevzema in obdelave blata v čistilnih napravah	11

3.9. tehnološki postopki	11

3.10. urnik praznjenja greznic	11

3.11. obveščanje o čiščenju greznic, peskolovov in maščobolovilcev	13

4. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE KANALIZACIJSKIH VODOV	13

5. PLAN IZGRADNJE NOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE	13

6. OBČINSKI NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA PODROČJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ZA OBDOBJE 2005 - 2009	16

7. CENA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA	18

8. NOSILCI NALOG	19

9. ZAKLJUČEK	19

# 1 . UVOD

Vlada RS je, na osnovi določil direktiv EU in podpisanih resolucij o varstvu okolja, sprejela več zakonov in tudi podzakonskih aktov. Ti akti od lokalnih skupnosti in izvajalcev gospodarskih javnih služb, v nadaljevanju (GJS), zahtevajo, bolj zavzeto ravnanje pri varovanju okolja.

Na osnovi četrtega odstavka 26. člena Zakona o varstva okolja (Uradni list RS, št. 32/93) je bil sprejet Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS št. 105/02). Ta pravilnik, v prvem odstavku 19. člena, zahteva sprejem in uporabo programa izvajanja GJS odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda (Uradni list, št. 32/93,83/99). Navedeni Program, kakor tudi Uredba o okoljski dajatvi za obremenjevanje voda (Uradni list RS, št. 41/04) zahtevata in določata nov način in časovne ter prostorske opredelitve opravljanja GJS odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda.

Navedene zahteve terjajo zagotavljanje finančnih sredstev, nakupa opreme, vzpostavitev organizacijskih postopkov za prevoz in čiščenje odpadnih voda ter način obdelave odpadnega blata iz greznic in malih čistilnih naprav.

Posledica doslednega izvajanja programa bo zmanjšano obremenjevanje okolja. Posebej bo pospešeno oživljanje vodotokov tako, da bodo le ti zopet postali ugoden življenjski prostor za skoraj izginule živalske in rastlinske vrste.

Program odvajanja in čiščenja odpadnih voda je obvezen za vse prebivalce na območju, kjer se opravlja GJS, iz česar sledi obveza, da se do ureditve infrastrukture odvajanja in čiščenja odplak, greznične odplake odvaža ter obdeluje na CČN Ajdovščina. CČN Ajdovščina je že sedaj opremljena za sprejem tovrstnih grezničnih odplak. S finančno pomočjo predpisane takse za obremenjevanje voda bomo v doglednem času zagotovili sprejemljivejše pogoje življenja tudi na podeželju in ne samo v večjih centrih.

Dobri rezultati aktivnosti iz operativnega programa bodo dosegljivi le z zavzeto angažiranostjo izvajalca GJS, prav tako pa tudi občanov.

S tem operativnim programom so glede na državna izhodišča določena območja naselij ali delov naselij na območju občine Ajdovščina, ki morajo biti opremljena z javno kanalizacijo in za katera je treba načrtovati in izvesti investicije ali investicijsko vzdrževanje objektov javne kanalizacije, kar je tudi opredeljeno z najkasnejšimi roki.

Izrecno velja omeniti, da se bo operativni program ciklično redno ažuriral glede na novosti, tako da predloženi program, prvi po izdelavi, predstavlja le trenutno stanje na področju zbiranja in odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju občine Ajdovščina.

2. PREDPISI, KI VPLIVAJO NA OPERATIVNI PROGRAM

Pri pripravi operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode so bili upoštevani naslednji predpisi:

Slovenska zakonodaja

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93,1/96, 41/04)

- Zakon o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, št. 32/93

- Pravilnik o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS, št. 105/02, 50/04)

- Uredba o okoljski dajatvi zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list, št. 123/04, 142/04, 68/05)

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz komunalnih čistilnih naprav (Ur.list  RS št. 35/96, 90/98, 31/01, 62/01),

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih voda iz malih  komunalnih čistilnih naprav (Ur.list  RS št. 103/02),

- Uredba o taksi za obremenjevanje vode (Url.list RS 41/95, 44/95, 8/96, 124/00, 49/01, …)

- Odlok o gospodarskih javnih službah v občini Ajdovščina (Uradno glasilo št. 5/96)

- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (Uradni list RS št. 38/01)

Predpisi EU

  - Direktiva Sveta ES 91/271/EEC  o obdelavi komunalne odpadne vode

  - Direktiva Sveta ES 98/83/ES o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi

  - Direktiva Sveta ES 75/440/EEC o zahtevah glede kakovosti površinske vode za odvzem pitne vode v državah članicah EU

# 3. VSEBINA OPERATIVNEGA PROGRAMA

Program opisuje načine, standarde in postopke izvajanja GJS odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode na območju občine Ajdovščina.

V skladu z 19. Členom Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode, je program razdeljen na poglavja z opravili, ki so opisana v vsebini tega pravilnika.

Operativni program v svoji vsebini podaja podatke o:

- številu prebivalcev v krajevnih skupnostih, ki se jim zagotavlja storitev iz naslova odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda,

- številu čistilnih naprav, ki jih upravlja KSD Ajdovščina,

- številu malih ČN, iz katerih se sprejema blato,

- dolžini magistralnih, primarnih in sekundarnih kanalizacijskih vodov, ki jih ima v upravljanju KSD Ajdovščina,

- obsegu utrjenih površin, s katerih se padavinske vode čistijo v ČN in na katerih se čisti peskolove in maščobolovilce

- rokih praznjenja greznic ter prevzemu blata iz malih ČN,

- virih onesnaženja (onesnaževalci, ki odvajajo tehnološko odpadno vodo v čistilno napravo),

- obveščanju uporabnikov o rokih praznjenja greznic in o prevzemu blata iz pretočnih greznic ter obveščanju uporabnikov javnih površin o čiščenju peskolovov in maščobolovilcev ter

- izvajanju operativnega plana in doslednejšemu varovanju okolja

- planu investicij na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

## 3.1. ANALIZA STANJA

Površina občine Ajdovščina meri 245 km2. Občina Ajdovščina zajema 26 KS, ki so razdeljene na 39 aglomeracij. Skladno z odlokom o gospodarskih javnih službah javno službo odvajanja in čiščenja odpadnih voda izvaja Komunalno stanovanjska družba d.o.o., Ajdovščina, ki je v večinski lasti Občine Ajdovščina. GJS odvajanja in čiščenja odpadnih voda, ki je obravnavana v tem operativnem programu, se izvaja za približno 18.000 prebivalcev.

Večina naselij na območju občine Ajdovščina nima urejene  javne  kanalizacije. Večina kanalizacijskih vodov je izvedena v mešanem sistemu – fekalna in meteorna kanalizacija potekajo v istih kanalih.  Blato iz pretočnih in nepretočnih greznic ter blato iz malih čistilnih naprav se čisti in dehidrira na CČN Ajdovščina. Do leta 2005 je potekalo praznjenje greznic na osnovi klica, v drugi polovici leta 2006 pa se bo praznjenje greznic izvajalo po urniku predvidenem v tem operativnem programu.

## 3.2. SEZNAM NASELIJ S ŠTEVILOM PREBIVALCEV, KATERIM SE ZAGOTAVLJA STORITVE GJS ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA, ŠTEVILO GREZNIC, DOLŽINA KANALOV, ŠTEVILO ČISTILNIH NAPRAV IN NAČRT NASELIJ, KJER JE OBVEZNA GJS.

Tabela1: Podatki o naseljih in številu prebivalcev, ki bodo vključeni v program GJS

| Naselje | štev. ČN | dolžina kanalov m | število greznic pret. | število greznic nepret. | število prebivalcev |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ajdovščina | 1 | 31650 | 50 | 5 | 5959 |
| Batuje |  |  | 117 | 1 | 296 |
| Bela |  |  | 8 |  | 32 |
| Brje |  |  | 141 | 2 | 373 |
| Budanje | CČN A |  | 226 | 3 | 786 |
| Cesta |  |  | 139 | 1 | 495 |
| Col | 1 |  | 134 | 1 | 514 |
| Črniče |  |  | 148 | 1 | 372 |
| Dobravlje | 1 |  | 146 | 1 | 422 |
| Dolenje | CČN A |  | 70 |  | 124 |
| Dolga Poljana | CČN A |  | 97 | 1 | 304 |
| Gaberje |  |  | 91 |  | 154 |
| Gojače- |  |  | 59 |  | 158 |
| Gozd |  |  | 36 |  | 131 |
| Grivče |  |  | 21 |  | 72 |
| Naselje | štev. ČN | dolžina kanalov m | število greznic pret. | število greznic nepret. | število prebivalcev |
| Kamnje |  |  | 82 | 2 | 194 |
| Kožmani | CČN A |  | 31 |  | 112 |
| Kovk |  |  | 40 | 1 | 136 |
| Križna Gora |  |  | 4 |  | 8 |
| Lokavec | CČN A |  | 318 | 4 | 1.032 |
| Male Žablje |  |  | 109 | 2 | 283 |
| Malo Polje |  |  | 21 |  | 88 |
| Malovše |  |  | 47 |  | 112 |
| Otlica |  |  | 108 | 5 | 328 |
| Plače |  |  | 61 | 2 | 217 |
| Planina |  |  | 153 | 2 | 454 |
| Podkraj |  |  | 107 | 3 | 429 |
| Potoče |  |  | 67 | 1 | 196 |
| Predmeja |  |  | 160 | 4 | 371 |
| Ravne |  |  | 40 |  | 128 |
| Selo |  |  | 133 | 2 | 333 |
| Skrilje |  |  | 109 | 1 | 272 |
| Stomaž |  |  | 90 | 1 | 282 |
| Šmarje |  |  | 71 | 2 | 174 |
| Tevče |  |  | 29 |  | 92 |
| Ustje | CČN A |  | 106 | 4 | 385 |
| Velike Žablje |  | 1500 | 102 | 2 | 329 |
| Vipavski Križ |  |  | 70 | 3 | 186 |
| Višnje |  |  | 42 | 1 | 177 |
| Vodice |  |  | 16 |  | 57 |
| Vrtovče |  |  | 39 | 2 | 101 |
| Vrtovin |  |  | 184 | 4 | 487 |
| Zavino |  |  | 35 |  | 90 |
| Žagolič |  |  | 26 |  | 129 |
| Žapuže | CČN A |  | 83 | 1 | 370 |
| SKUPAJ | 3 |  | 3960 | 65 | 17744 |

V tabeli 1 so prikazani podatki o dolžini kanalov, številu čistilnih naprav in številu greznic v posameznih naseljih občine Ajdovščina. Dolžina kanalov je vpisana samo v tistih naseljih, v katerih razpolaga s podatki Komunalno stanovanjska družba. V vseh ostalih naseljih bo v okviru izvajanja programa izvesti inventarizacijo stanja na terenu, tako glede dolžine kot tudi tipa kanalizacijskih sistemov. Število greznic  je ocenjeno glede na število hiš v posameznem naselju.

Na podlagi razpoložljivih podatkov je v občini Ajdovščina 3960 pretočnih in 65 nepretočnih greznic. Število greznic je ocenjeno. Točno število in tip greznic bo znano po dokončnem oblikovanju in vzpostavitvi katastra greznic.

Tabela 2: Seznam naselij in delov naselij, kjer je obvezna GJS odvajanja in čiščenja odplak (številu stavb in število PE po aglomeracijah)

| ID Aglo. | naselje | število stavb | PE | zaporedna | PE ind | PE skupaj | PE/ha skupaj | pov. Ha |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1334 | Ajdovščin in Žapuže | 1382 | 6833 | 34 | 2050 | 8883 | 41,51 | 214 |
| 1365 | Gradišče | 71 | 271 | 742 | 81 | 352 | 29,36 | 12 |
| 1326 | Batuje | 103 | 272 | 738 | 82 | 354 | 14,73 | 24 |
| 1321 | Budanje | 149 | 447 | 461 | 134 | 581 | 19,37 | 30 |
| 1309 | Budanje | 77 | 345 | 589 | 104 | 449 | 19,50 | 23 |
| 1287 | Brje | 47 | 148 | 1305 | 44 | 192 | 11,32 | 17 |
| 1289 | Brje | 51 | 100 | 1834 | 30 | 130 | 8,67 | 15 |
| 1286 | Brje | 21 | 54 | 3120 | 16 | 70 | 11,70 | 6 |
| 1352 | Cesta | 125 | 454 | 457 | 136 | 590 | 19,04 | 31 |
| 1409 | Col | 138 | 466 | 446 | 140 | 606 | 14,42 | 42 |
| 1332 | Črniče | 144 | 386 | 529 | 116 | 502 | 15,68 | 32 |
| 1339 | Dobravlje | 130 | 369 | 556 | 111 | 480 | 17,77 | 27 |
| 1314 | Dolenje | 29 | 86 | 2080 | 26 | 112 | 15,97 | 7 |
| 1360 | D. Poljana | 75 | 199 | 979 | 60 | 259 | 19,90 | 13 |
| 1312 | D. Poljana | 18 | 70 | 2501 | 21 | 91 | 13,00 | 7 |
| 1283 | Gaberje | 91 | 163 | 1168 | 49 | 212 | 11,15 | 19 |
| 1342 | Kamnje | 80 | 194 | 1001 | 58 | 252 | 12,61 | 20 |
| 1349 | Lokavec | 226 | 694 | 307 | 208 | 902 | 14,10 | 64 |
| 1335 | Lokavec | 73 | 225 | 876 | 68 | 293 | 12,19 | 24 |
| 1364 | Lokavec | 21 | 69 | 2534 | 21 | 90 | 22,43 | 4 |
| 1276 | M. Žablje | 88 | 216 | 921 | 65 | 281 | 17,55 | 16 |
| 1348 | Otlica | 41 | 121 | 1552 | 36 | 157 | 5,83 | 27 |
| 1348 | Plače | 63 | 206 | 957 | 62 | 268 | 17,85 | 15 |
| 1313 | Planina | 17 | 78 | 2272 | 23 | 101 | 20,28 | 5 |
| 1315 | Planina | 78 | 236 | 840 | 71 | 307 | 13,95 | 22 |
| 1317 | Planina | 20 | 59 | 2894 | 18 | 77 | 15,34 | 17 |
| 1333 | Predmeja | 75 | 184 | 1053 | 55 | 239 | 5,09 | 47 |
| 1395 | Predmeja | 29 | 83 | 2148 | 25 | 108 | 6,35 | 17 |
| 1393 | Predmeja | 22 | 53 | 3167 | 16 | 69 | 3,63 | 19 |
| 1435 | Podkraj | 83 | 269 | 748 | 81 | 350 | 20,57 | 17 |
| 1434 | Podkraj | 19 | 79 | 2253 | 24 | 103 | 9,34 | 11 |
| 1331 | Ravne | 24 | 68 | 2571 | 20 | 88 | 9,82 | 9 |
| 1324 | Selo | 134 | 326 | 623 | 98 | 424 | 13,67 | 31 |
| 1337 | Skrilje | 104 | 238 | 829 | 71 | 309 | 9,98 | 31 |
| 1354 | Stomaž | 75 | 239 | 823 | 72 | 311 | 11,10 | 28 |
| 1297 | Šmarje | 54 | 133 | 1433 | 40 | 173 | 12,35 | 14 |
| 1202 | Tevče | 42 | 123 | 1517 | 37 | 160 | 9,99 | 16 |
| 1282 | Ustje | 100 | 345 | 588 | 104 | 449 | 23,61 | 19 |
| 1298 | V. Žablje | 117 | 354 | 574 | 106 | 460 | 32,87 | 14 |
| 1353 | V. Križ | 84 | 185 | 1049 | 56 | 241 | 18,50 | 13 |
| 1351 | Ajd: Gradišče | 13 | 55 | 3073 | 17 | 72 | 11,92 | 6 |
| 1431 | Višnje | 21 | 93 | 1943 | 28 | 121 | 15,11 | 8 |
| 1345 | Vrtovin | 109 | 355 | 573 | 107 | 462 | 15,38 | 30 |
| ID Aglo. | naselje | število stavb | PE | zaporedna | PE ind | PE skupaj | PE/ha skupaj | pov. Ha |
| 1284 | Zavino | 36 | 82 | 2173 | 25 | 107 | 11,84 | 9 |
| 1410 | Žagolič | 21 | 105 | 1759 | 32 | 137 | 17,06 | 8 |

V zgornji tabeli niso zajeta naselja oziroma zaselki, ki predstavljajo obremenitev okolja z manj kot 50 PE. V teh naseljih je obvezno izvajanje GJS odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Oznake alomeracij in ostali podatki so povzeti po državni razdelitvi naselij na aglomeracije.

Tabela 3: Podatki o celotni količini komunalne in tehnološke odpadne vode, ki nastaja na območju izvajanja GJS v občini Ajdovščina (referenčno leto je leto 2003)

|  | m/ leto |  | m/leto | Skupaj m/leto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komunalna odpadna voda | 985.300 | Tehnološka odpadna voda | 875.350 | 1.860.650 |
| Skupaj | 985.300 |  | 875.350 | 1.860.650 |

Tabela 4: Dolžina zgrajenih magistralnih, primarnih in sekundarnih kanalizacijskih vodov na območju, ki ga upravlja KSD.

| Naselje | magistralni vodi m | primarni vodi m | sekundarni vodi m | SKUPAJ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ajdovščina | 300 | 9 750 | 21 600 | 31 650 |
| Budanje | 3 200 |  |  | 3 200 |
| Col |  | 2 780 |  | 2 780 |
| Dolenje | 1 450 |  |  | 1 450 |
| Lokavec | 1 900 | 200 | 450 | 2 550 |
| Potoče |  | 250 | 350 | 600 |
| Velike Žablje |  | 1 250 | 1 340 | 2 590 |
| Žapuže |  |  | 150 | 150 |
| SKUPAJ | 6 850 | 14 230 | 23 890 | 44 970 |

### 3.2.1. POMEN IZRAZOV

Magistralni kanalizacijski vod, je cevovod s potrebnimi napravami, ki omogoča pretok komunalne ali tehnološke vode med dvema naselja ali med več primarnimi vodi.

Primarni kanalizacijski vod, je cevovod s potrebnimi napravami, ki povezuje več sekundarnih kanalizacijskih cevovodov v naselju.

Sekundarni kanalizacijski vod, je cevovod ki povezuje več posameznih onesnaževalcev pitne ali tehnološke vode ali skupno komunalnih in tehnoloških odplak odplak , ter padavinske vode.

Pretočna greznica je naprava v kateri se odpadne vode čistijo brez prisotnosti zraka. Iz nje se odvaža blato v obdelavo v ČN.

Nepretočna greznica je naprava v kateri se zbirajo odpadne vode, ki se odvažajo na čiščenje v ČN.

Mala čistilna naprava je čistilna naprava, v kateri se čistijo omejene količine odpadne vode enega ali nekaj povzročiteljev odpadne vode.

Skupna komunalna čistilna naprava je čistilna naprava, ki čisti večje količine mešane komunalne, tehnološke in padavinske odpadne vode.

## 3.3. ŠTEVILO ČISTILNIH NAPRAV IN MALIH ČISTILNIH NAPRAV IZ KATERIH SE ODVAŽA BLATO NA CČN AJDOVŠČINA

Na območju občine Ajdovščina so trenutno 4 čistilne naprave, iz katerih je potrebno blato odvažati na obdelavo in dehidracijo na CČN Ajdovščina. Iz vseh na novo zgrajenih čistilnih naprav bo potrebno blato odvažati na CČN Ajdovščina, saj nobena od novozgrajenih ČN ne bo imela več kot 10000 PE, kar je pogoj za sprejem blata in gošč iz greznic in ČN.

Tabela 5: Čistilne naprave v obratovanju

| Naselje | Leto izgradnje | Max. kapaciteta ČN v PE |
| --- | --- | --- |
| Ajdovščina | 1982/2005 | 42000 |
| Col | 2005 | 500 |
| Dobravlje | 1999 | 200 |
| Lokavec – OŠ | 2002 | 50 |

## 3.4. VIRI ONESNAŽENJA – ONESNAŽEVALCI, KI ODVAJAJO TEHNOLOŠKO ODPADNO VODO

Tabela 6: Število virov onesnaženja, ki odvajajo tehnološko odpadno vodo v javno kanalizacijo in količine odpadne in tehnološke vode, ki se odvaja v čistilno napravo (referenčno leto je leto 2003)

| Ime vira | Naselje |  | Letna količina m/leto |
| --- | --- | --- | --- |
| Fructal d.d. | Ajdovščina |  | 325.100 |
| Incom d.o.o. | Ajdovščina |  | 5.350 |
| Lipa d.d. | Ajdovščina |  | 40.350 |
| Mlinotest d.d. | Ajdovščina |  | 78.600 |
| Pigal d.o.o | Ajdovščina |  | 7.300 |
| Primorje d.d. | Ajdovščina |  | 58.900 |
| Tekstina d.d. | Ajdovščina |  | 244.700 |
| ZŠ Ajdovščina | Ajdovščina |  | 6.050 |
| SKUPAJ |  | 766.350 |  |

## 3.5. DOLŽINA KANALSKIH VODOV ZA ODVAJANJE METEORNE KANALIZACIJE (LOČEN SISTEM)

Tabela 7: Prikaz podatkov o kanalskih vodih za odvajanje padavinske vode v občini Ajdovščina.

| občina | kraj | magistralni vodi m | primarni vodi m | sekundarni vodi m |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ajdovščina | Ajdovščina |  | 1950 | 3 500 |
| Ajdovščina | Col |  | 240 |  |
| SKUPAJ |  |  | 2 190 | 3 500 |

## 3.6. OBSEG UTRJENIH POVRŠIN, NA KATERIH JE ZAGOTOVLJENO REDNO ČIŠČENJE PESKOLOVOV

Tabela 8: Seznam in velikost utrjenih površin, na katerih se zagotavlja redno čiščenje peskolovov

| Naselje | Zbirno območje |  | Površina v m |
| --- | --- | --- | --- |
| Ajdovščina | Lavričev trg |  | 2 850 |
| Ajdovščina | Cankarjev trg |  | 1 550 |
| Ajdovščina | Parkirišče C2 |  | 5 500 |
| Ajdovščina | Avtobusna postaja |  | 5 950 |
| Ajdovščina | Parkirišče C3 |  | 1 850 |
| Ajdovščina | Parkirišče stari mlin |  | 875 |
| Ajdovščina | Parkirišče pokopališče |  | 2 650 |
| Ajdovščina | Parkirišče Police |  | 2 200 |
| Ajdovščina | Parkirišče Ribnik |  | 6 050 |
| Ajdovščina | Parkirišče Pale |  | 1 700 |
| Ajdovščina | Parkirišče letališče |  | 4 800 |
| Ajdovščina | Parkirišče bivše vojašnice SK |  | 2 500 |
| Ajdovščina | Ulice |  | 122.500 |
| SKUPAJ |  | 160 975 |  |

Večina padavinskih vod iz navedenih utrjenih javnih površin odteka v mešano kanalizacijo.

## 3.7. PRIKAZ OPREMLJENOSTI Z VOZILI IN DRUGO OPREMO ZA ČIŠČENJE PESKOLOVOV, ZA PRAZNENJE GREZNIC

Komunalno stanovanjska družba ima za potrebe čiščenja peskolovov, maščobolovilcev, greznic in drugih naprav v lasti traktor (95 KS) s pripadajočo cisterno (5 m3). V prvi polovici leta 2006 bo dobavljeno specializirano vozilo za  čiščenje kanalizacij, prevoz fekalij iz greznic in čiščenje peskolovov, ter maščobolovilcev (kanal-jet ali fekalec). S traktorjem s pripadajočo cisterno in specialnim vozilom bo omogočen dostop do posameznih objektov, kjer se nahajajo greznice, peskolovi, maščobolovilci in drugi objekti. Specialno vozilo bo namenjeno tudi čiščenju, izpiranju in prebijanju zamašenih kanalizacijskih cevi.

## 3.8. MOŽNOST PREVZEMA IN OBDELAVE BLATA V ČISTILNIH NAPRAVAH

Centralna čistilna naprava Ajdovščina je opremljena za sprejem vseh odplak iz naselij, ki bodo v prihodnjih letih priključene na CČN Ajdovščina, prav tako pa tudi za prevzem blata iz greznic ter blato iz obstoječih in predvidenih malih čistilnih naprav v občinah Ajdovščina in Vipava. Blato se po izvedenih tehnoloških postopkih na CČN Ajdovščina kompostira. Postopek kompostiranja tovrstnega blata je relativno zahteven zaradi majhne vsebnosti suhe snovi v materialu. Kompostiranje blata iz CČN Ajdovščina je potrebno kombinirati s kompostiranjem ostalih materialov na deponiji nenevarnih komunalnih odpadkov.

## 3.9. TEHNOLOŠKI POSTOPKI

Pri opravljanju oziroma izvajanju operativnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda se opravlja postopek odstranjevanja blata, kar pomeni prevzem in odvoz blata iz pretočnih in nepretočnih greznic ter iz malih čistilnih naprav na CČN, kjer se blato obdela. Obdelava blata zajema zgoščevanje blata, staranje blata v gniliščih, dodajanje flokulantov, dehidracija blata in odvoz blata v kompostiranje na deponijo nenevarnih odpadkov

Blato se od povzročiteljev odstranjuje z odvajanjem odplak po kanalizaciji ali z odvozom blata od povzročiteljev, ki imajo pretočne ali nepretočne greznice, prav tako se odvaža tudi blato iz malih čistilnih naprav.

Trde odpadke iz peskolovov odstranimo s črpanjem in odvozom direktno na deponijo. Vsebino maščobolovilcev se zbira in odda kot nevarne odpadke prevzemniku tovrstnih odpadkov.

## 3.10. URNIK PRAZNJENJA GREZNIC

Blato iz pretočnih greznic se v okviru programa odvajanja odpadnih vod čisti 1x na štiri leta. Ta storitev je že vključena v ceni. Vsebino nepretočnih greznic pa je potrebno prazniti redno. O čiščenju greznic se vodi evidenca čiščenja

Tabela 9: Urnik praznjenja greznic

| zap. št. | Naselje | Datum praz. | št. pret. greznic | št. nep. greznic |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Predmeja | Maj, Junij/06 | 160 | 4 |
| 2 | Otlica | Julij, Avg/06 | 108 | 5 |
| 3 | Kovk | Sept./06 | 41 |  |
| 4 | Križna gora | Sept. Okt/06 | 10 |  |
| 5 | Malo polje | Nov./06 | 21 |  |
| 6 | Col | Nov., Dec/06 | 133 | 1 |
| 7 | Žagolič | Dec/06 | 26 |  |
| 8 | Planina | Jan, Feb/07 | 153 | 2 |
| 9 | Gaberje | Marec, April/07 | 102 | 2 |
| zap. št. | Naselje | Datum praz. | št. pret. greznic | št. nep. greznic |
| 10 | Gozd | April/07 | 37 | 1 |
| 11 | Višnje | Maj/07 | 42 | 1 |
| 12 | Vodice | Maj/07 | 16 |  |
| 13 | Bela | Maj/07 | 8 |  |
| 14 | Podkraj | Junij, Julij/07 | 107 | 3 |
| 15 | Šmarje | Avg/07 | 71 | 2 |
| 16 | Zavino | Sept/07 | 35 |  |
| 17 | Vrtovče | Sept/07 | 39 | 2 |
| 18 | Dolenje | Okt/07 | 82 | 1 |
| 19 | Tevče | Okt/07 | 29 |  |
| 20 | Lokavec | Nov/07 | 34 | 4 |
| 21 | Ravne | Nov/07 | 40 |  |
| 22 | Črniče | Dec/07, Jan/08 | 160 | 3 |
| 23 | Stomaž | Feb/08 | 90 | 1 |
| 24 | Kamnje | Marec/08 | 61 | 2 |
| 25 | Vrtovin | April-Junij/08 | 184 | 4 |
| 26 | Brje | Julij, Avg/08 | 142 | 1 |
| 27 | Potoče | Sept/08 | 67 | 1 |
| 28 | Budanje | Okt, Nov, Dec/08 | 226 | 3 |
| 29 | Dolga Poljana | Jan/09 | 97 | 1 |
| 30 | Kožmani | Feb/09 | 31 |  |
| 31 | Žapuže | Feb/09 | 83 | 1 |
| 32 | Grivče | Marec/09 | 50 | 2 |
| 33 | Ajdovščina | Marec/09 | 50 | 5 |
| 34 | Cesta | April, Maj/09 | 138 | 2 |
| 35 | Vipavski Križ | Junij/09 | 70 | 3 |
| 36 | Plače | Julij/09 | 61 | 2 |
| 37 | Male Žablje | Avg, Sept/09 | 109 | 2 |
| 38 | Velike Žablje | Sept, Okt/09 | 109 | 1 |
| 39 | Ustje | Nov/09 | 106 | 4 |
| 40 | Skrilje | Dec/09, Jan/10 | 133 | 2 |
| 41 | Dobravlje | Feb, Marec/10 | 144 | 3 |
| 42 | Selo | April, Maj/10 | 133 | 2 |
| 43 | Batuje | Junij, Julij/10 | 118 |  |
| 44 | Gojače | Julij/10 | 58 | 2 |
| 45 | Malovše | Avg/10 | 47 |  |

Pri izdelavi razporeda praznjenja greznic je prvenstveno upoštevana ekološka občutljivost območja.  Skladno s to opredelitvijo je izveden celoten razpored praznjenja greznic.

Aglomeracije Lokavec, Budanje, Dolga Poljana, Žapuže, Ustje, Dolenje in Kožmani so prav tako uvrščeni v program praznjenja greznic, iz katerega pa bodo izvzete takoj, ko bo za omenjena naselja dokončno zgrajeno kanalizacijsko omrežje in bodo priključena na čistilno napravo.

## 3.11. OBVEŠČANJE O ČIŠČENJU GREZNIC, PESKOLOVOV IN MAŠČOBOLOVILCEV

Greznice se bodo praznile tudi na klic povzročitelja odplak. Obvestila za ta opravila se bodo predstavila občanom po lokalnih medijih večkrat letno, s plakati ter z obvestili na krajevno običajen način. Upravljalce površin, s katerih se odvaja padavinske odpadne vode, se bo opozarjalo na čiščenje maščobolovilcev. Maščobolovilci na utrjenih javnih površinah se bodo kontrolirali po vsakem izdatnejšem dežju. Peskolovi se bodo čistili redno dvakrat letno. Čiščenje peskolovov lahko izvaja tudi kooperant. Na 250 m² utrjenih je predviden 1 peskolov. V Ajdovščini je skupno z ulicami približno 161.000 m² utrjenih površin, ker pa niso vse površine opremljene s peskolovi, se bo letno čistilo približno 350 peskolovov.

KSD Ajdovščina o vseh izvedenih delih vodi ustrezne evidence, ki jih določa pravilnik.

# 4. VZDRŽEVANJE IN ČIŠČENJE KANALIZACIJSKIH VODOV

V okviru izvajanja javne službe mora izvajalec vzdrževati in čistiti javno kanalizacijsko omrežje za odvajanje odpadne in padavinske vode. Vzdrževanje in čiščenje kanalizacijskega omrežja vključuje redne preglede stanja omrežja, izpiranje kanalizacijski cevi, prebijanje kanalizacijskih cevi v primeru zamašitve ter snemanje notranjosti cevi zaradi ugotovitve stanja cevi.

Izvajalec javne službe mora voditi evidenco o izvedenih vzdrževalnih delih na objektih in napravah javne kanalizacije ter na osnovi ugotovitev o stanju omrežja pripravljati programe rekonstrukcije kanalizacijskih sistemov.

# 5. PLAN IZGRADNJE NOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE

V oktobru  2004 je vlada Republike Slovenije sprejela Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode za obdobje do leta 2017. V njem so za celo državo določeni načini določanja prioritet ter poselitvena območja, ki se bodo opremljala z kanalizacijo.

Skladno z državnim programom je pripravljen program opremljanja za občino Ajdovščina.  Prikazan je v tabeli 11 po poselitvenih območjih, razdeljenih v pet prioritetnih skupin.

Tabela 11:  Določitev prioritetne liste za gradnjo kanalizacije po naseljih ter terminov izgradnje

| PRIORITETA 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Območja obremenjenosti med 2000 in 15000 PE, ki morajo biti opremljena z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| javno kanalizacijo in čistilno napravo do 31.12.2015, do 31.12.2017 pa mora biti priključene na javno kanalizacijo najmanj 95% obremenitve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | naselje | število stavb | PE | PE ind | PE skupaj | PE/ha skupaj | pov. Ha |  |  |
| Aglo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1382 | Ajdovščina, Žapuže, Gradišče | 1382 | 6833 | 2050 | 8883 | 41,51 | 214 |  |  |
| PRIORITETA 2 - območja na občutljivih oziroma vodovarstvenih območjih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Območja obremenjenosti med 900 in 2000 PE, ki morajo biti opremljena z |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| javno kanalizacijo in čistilno napravo do 31.12.2015, do 31.12.2017 pa mora biti priključene na javno kanalizacijo najmanj 80% obremenitve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | naselje | število stavb | PE | PE ind | PE skupaj | PE/ha skupaj | pov. Ha |  |  |
| Aglo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1349 | Lokavec | 300 | 924 | 68 | 992 | 41,3 | 24 |  |  |
| PRIORITETA 3 - območja na občutljivih oziroma vodovarstvenih območjih |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Območja obremenjenosti med 50 in 2000 PE, ki morajo biti opremljena z javno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Kanalizacijo in čistilno napravo do 31.12.2015, do 31.12.2017 pa mora biti priključene na javno kanalizacijo najmanj 80% obremenitve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | naselje | število stavb | PE | PE ind | PE skupaj | PE/ha skupaj | pov. Ha |  |  |
| Aglo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1298 | V. Žablje | 117 | 354 | 106 | 460 | 32,87 | 14 |  |  |
| 1282 | Ustje-Dolenje | 129 | 431 | 130 | 561 | 21,58 | 26 |  |  |
| 1435 | Podkraj | 83 | 269 | 81 | 350 | 20,57 | 17 |  |  |
| 1313 | Planina | 179 | 314 | 94 | 408 | 15,11 | 27 |  |  |
| 1409 | Col | 138 | 466 | 140 | 606 | 14,42 | 42 |  |  |
| 1410 | Žagolič | 21 | 105 | 32 | 137 | 17,06 | 8 |  |  |
| 1333 | Predmeja | 75 | 184 | 55 | 239 | 5,09 | 47 |  |  |
| 1395 | Predmeja | 29 | 83 | 25 | 108 | 6,35 | 17 |  |  |
| 1393 | Predmeja | 22 | 53 | 16 | 69 | 3,63 | 19 |  |  |
| 1348 | Otlica | 41 | 121 | 36 | 157 | 5,83 | 27 |  |  |
| PRIORITETA 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Območja obremenjenosti med 450 in 900 PE, ki morajo biti opremljena z javno |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| kalizacijo in čistilno napravo do 31.12.2015, do 31.12.2017 pa mora biti priključene na javno kanalizacijo najmanj 70% obremenitve |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | naselje | število stavb | PE | PE ind | PE skupaj | PE/ha skupaj | pov. ha |  |  |
| Aglo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1352 | Cesta | 125 | 454 | 136 | 590 | 19,04 | 31 |  |  |
| 1321 | Budanje | 149 | 447 | 134 | 581 | 19,37 | 30 |  |  |
| 1309 | Budanje | 77 | 345 | 104 | 449 | 19,5 | 23 |  |  |
| 1332 | Črniče | 144 | 386 | 116 | 502 | 15,68 | 32 |  |  |
| 1339 | Dobravlje | 130 | 369 | 111 | 480 | 17,77 | 27 |  |  |
| 1345 | Vrtovin | 109 | 355 | 107 | 462 | 15,38 | 30 |  |  |
| 1360 | D. Poljana | 75 | 369 | 81 | 450 | 22,5 | 20 |  |  |

| PRIORITETA 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Območja obremenjenosti do 450 PE, z gostoto poselitve manj kot 20 PE/ha. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ta območja se uvrstijo v operativni program opremljanja, ko bo imela občina zagotovljene finančne vire za izvedbo PRIORITET od točke 1 do 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ID | naselje | število stavb | PE | PE ind | PE skupaj | PE/ha skupaj | pov. ha |  |
| Aglo. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1324 | Selo | 134 | 326 | 98 | 424 | 13,67 | 31 |  |
| 1326 | Batuje | 103 | 272 | 82 | 354 | 14,73 | 24 |  |
| 1323 | Malovše |  |  |  | 346 | 14,41 |  |  |
| 1354 | Stomaž | 75 | 239 | 72 | 311 | 11,1 | 28 |  |
| 1276 | M. Žablje | 88 | 216 | 65 | 281 | 17,55 | 16 |  |
| 1348 | Plače | 63 | 206 | 62 | 268 | 17,85 | 15 |  |
| 1342 | Kamnje | 80 | 194 | 58 | 252 | 12,61 | 20 |  |
| 1353 | V. Križ | 156 | 185 | 56 | 241 |  |  |  |
| 1345 | Vrtovin | 109 | 355 | 107 | 462 | 15,38 | 30 |  |
| 1283 | Gaberje | 91 | 163 | 49 | 212 | 11,15 | 19 |  |
| 1287 | Brje | 119 | 302 | 90 | 392 | 10,32 | 38 |  |
| 1297 | Šmarje | 54 | 133 | 40 | 173 | 12,35 | 14 |  |
| 1431 | Višnje | 21 | 93 | 28 | 121 | 15,11 | 8 |  |
| 1284 | Zavino | 36 | 82 | 25 | 107 | 11,84 | 9 |  |
| 1295 | Vrtovče |  |  |  | 103 | 11,41 |  |  |
| 1337 | Skrilje | 104 | 238 | 71 | 309 | 9,98 | 31 |  |
| 1202 | Tevče | 42 | 123 | 37 | 160 | 9,99 | 16 |  |
| 1331 | Ravne | 24 | 68 | 20 | 88 | 9,82 | 9 |  |
| 1434 | Podkraj-Hrušica | 19 | 79 | 24 | 103 | 9,34 | 11 |  |
| 1335 | Slokarji, Čohi,Gorenje |  |  |  | 293 | 12,19 |  |  |

Potrebna finančna sredstva za realizacijo načrta odvajanja odplak se zagotavljajo iz dela upravičene cene storitve odvajanja in čiščenja odplak, okoljske dajatve za obremenjevanje voda, državnega proračuna, občinskega proračuna, sredstev skladov EU, posojil ekološkega sklada in drugih sredstev. Plan investicij, ki je tudi sestavni del operativnega plana, je skladen z operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda RS in bo osnova za pridobivanje sredstev iz takse za obremenjevanje voda ter sredstev državnega proračuna ter mednarodnih sredstev.

Na podlagi plana izgradnje komunalne infrastrukture ter idejnih projektov bodo pripravljene ocene potrebnih stroškov za realizacijo izvedbe. Terminski plan izgradnje in viri sredstev za izvedbo potrebnih investicij bodo posebej obdelani v investicijskem programu.

# 6. OBČINSKI NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV ZA PODROČJE ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ZA OBDOBJE 2005 - 2009

- Občina Ajdovščina ima sprejet načrt razvojnih programov, ki vključuje tudi področje odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda za obdobje 2005-2009. Posamezne načrtovane investicije so prikazane v tabeli 12.

- Tabela 12: Načrt razvojnih programov Občine Ajdovščina za obdobje 2005-2009

| projekt | ocena realiz. | plan | plan | plan | plan | skupaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| 052 Ravnanje z odpadno vodo |  |  |  |  |  |  |
| vrednost projekta | 533.310 | 130.500 | 255.000 | 240.000 | 330.000 | 955.500 |
| proračunski viri | 137.138 | 500 | 78.000 | 88.000 | 113.000 | 279.500 |
| državni proračun | 68.122 | 1.878 | 45.000 | 30.000 | 45.000 | 121.878 |
| ostali viri (ISPA, taksa) | 328.050 | 128.122 | 132.000 | 122.000 | 172.000 | 554.122 |
| viri skupaj | 533.310 | 130.500 | 255.000 | 240.000 | 330.000 | 955.500 |
| presežek/primanjkljaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| glavni kolektor kanal.za navezavo naselij na CČN, kanal. Col |  |  |  |  |  |  |
| vrednost projekta | 526.192 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 66.000 |
| proračunski viri | 130.020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| državni proračun | 68.122 | 1.878 | 0 | 0 | 0 | 1.878 |
| ostali viri ISPA, taksa | 328.050 | 64.122 | 0 | 0 | 0 | 64.122 |
| viri skupaj | 526.192 | 66.000 | 0 | 0 | 0 | 66.000 |
| presežek/primanjkljaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CČN Ajdovščina |  |  |  |  |  |  |
| vrednost projekta | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| proračunski viri | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| državni proračun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostali viri( republiška taksa, občinska taksa, amortiz) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| viri skupaj | 265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| presežek/primanjkljaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sekund. omrežje kan. po naseljih Budanje, D.Poljana, Žapuže, Lokavec, Ustje, Doljenje |  |  |  |  |  |  |
| vrednost projekta | 3.200 | 35.000 | 150.000 | 100.000 | 150.000 | 435.000 |
| proračunski viri | 3.200 | 0 | 23.000 | 20.000 | 23.000 | 66.000 |
| državni proračun | 0 | 0 | 45.000 | 30.000 | 45.000 | 120.000 |
| ostali viri-taksa, amortizacija | 0 | 35.000 | 82.000 | 50.000 | 82.000 | 249.000 |
| viri skupaj | 3.200 | 35.000 | 150.000 | 100.000 | 150.000 | 435.000 |
| projekt | ocena realiz. | plan | plan | plan | plan | skupaj |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| presežek/primanjkljaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| hišni priključki Col |  |  |  |  |  |  |
| vrednost projekta | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| proračunski viri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| državni proračun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostali viri(republiška in občinska taksa, amortizacija) | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| viri skupaj | 0 | 0 | 10.000 | 0 | 0 | 10.000 |
| presežek/primanjkljaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kanalizacija Podkraj |  |  |  |  |  |  |
| vrednost projekta | 1.653 | 20.000 | 60.000 | 40.000 | 0 | 120.000 |
| proračunski viri | 1.653 | 0 | 50.000 | 18.000 | 0 | 68.000 |
| državni proračun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostali vir -republiška taksa | 0 | 20.000 | 10.000 | 22.000 | 0 | 52.000 |
| viri skupaj | 1.653 | 20.000 | 60.000 | 40.000 | 0 | 120.000 |
| presežek/primanjkljaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ČN Velike Žablje |  |  |  |  |  |  |
| vrednost projekta | 2.000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| proračunski viri | 2.000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| državni proračun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostali viri(republiška in občinska taksa, amortizacija) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| viri skupaj | 2.000 | 500 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| presežek/primanjkljaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kanalizacija in ČN po Gori |  |  |  |  |  |  |
| vrednost projekta | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 |
| proračunski viri | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| državni proračun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostali viri(republiška in občinska taksa, amortizacija) | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.000 | 40.000 |
| viri skupaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.000 | 80.000 |
| presežek/primanjkljaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| male ČN in kanal.po vaseh v dolini |  |  |  |  |  |  |
| vrednost projekta | 0 | 9.000 | 35.000 | 100.000 | 100.000 | 244.000 |
| proračunski viri | 0 | 0 | 5.000 | 50.000 | 50.000 | 105.000 |
| projekt | ocena realiz. | plan | plan | plan | plan | skupaj |
|  | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |  |
| državni proračun | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ostali viri | 0 | 9.000 | 30.000 | 50.000 | 50.000 | 139.000 |
| viri skupaj | 0 | 9.000 | 35.000 | 100.000 | 100.000 | 244.000 |
| presežek/primanjkljaj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

# 7. CENA ODVAJANJA IN ČIŠČENJA ODPADNIH VODA

Cene storitev občinskih gospodarskih javnih služb se oblikujejo skladno s predpisi, ki urejajo oblikovanje cen storitev obveznih gospodarskih javnih služb.

Cena odvajanja se obračunava za:

- gospodinjstva:  33,51 SIT/m3

- gospodarstvo:  33,51 SIT/m3

Cene so povzete po veljavnem ceniku z dne 1.1.2006 (sklep Občinskega sveta Občine Ajdovščina št. 385-147/2005 z dne 21.4.2005)

Cena čiščenja se obračunava za :

- gospodinjstva:    83,65 SIT/m3

- gospodarstvo:   154,17 SIT/m3

Cene so povzete po veljavnem ceniku z dne 1.1.2006 (sklep Občinskega sveta Občine Ajdovščina št. 385/01-1/95 z dne 15.4.2004)

Skupna cena odvajanja in čiščenja odpadnih voda za naselja, ki so priključena na čistilno napravo:

- gospodinjstva:  117,16 SIT/m3

- gospodarstvo:  187,68 SIT/m3

V skladu s sklepom št. 385-17/05, z dne 21.04.2005 so strošek odvajanja dolžni plačevati vsi, ne glede ali so priključeni na javno kanalizacijsko omrežje ali ne. S plačilom stroška odvajanja odpadnih komunalnih voda, plačnik pridobi pravico do cikličnega praznjenja pretočnih greznic na območju občine Ajdovščina enkrat na 4 leta oziroma nepretočnih po potrebi. V storitvi praznjenja greznic je zajet tudi strošek čiščenja in obdelave grezničnega blata. Praznjenja, ki bodo na opravljena na podlagi klica posameznega naročnika, izven določenega urnika (pogosteje, kot na štiri leta), niso zajeta v ceni in jih bo potrebno posebej plačati.

# 8. NOSILCI NALOG

Za izvedbo operativnega programa so pristojni in odgovorni RS - MOPE, občina Ajdovščina, izvajalci javne službe, inšpekcijske službe in uporabniki storitev.

RS pripravlja in sprejema predpise, vodi cenovno politike, oblikuje finančne vire za investicije, opravlja nadzorno funkcijo

Občina Ajdovščina pripravlja in sprejema občinske predpise, pripravlja prostorske plane in akte, oblikuje programe opremljanja zemljišč, pripravlja investicijske programe, oblikovanje cene, zagotavlja finančna sredstva, pripravlja skupne projekte s sosednjimi občinami, ipd.

Izvajalci javne službe pripravljajo in izvajajo programe iz njihove pristojnosti skladno s predpisi države in lokalne skupnosti, pripravljajo strokovne predloge za izboljšanje izvajanja javne službe, oblikujejo predloge cen, obveščajo in seznanjajo uporabnike.

Uporabniki storitev upoštevaje predpise predlagajo izboljšave dela javne službe, konstruktivno sodelujejo pri izgradnji infrastrukture. Uporabniki storitev se morajo obnašati odgovorno tako, da v odplake ne izliva nevarne snovi oziroma da z svojim ravnanjem ne povzročajo sebi in drugim škode ali s svojim ravnanjem ne škodijo delovanju celotnega sistema.

# 9. ZAKLJUČEK

Ta program je pripravljen na osnovi državnega programa odvajanja in čiščenja odpadnih in padavinskih voda. Program zahteva dodatne aktivnosti občine, izvajalca GJS in občanov, da bo dosežen predviden cilj, opremljenost vseh  večjih naselij v občini z kanalizacijo in ČN do leta 2017.

Realizacija investicijskega programa občine, ki bo zadostila zahtevam EU, mora potekati nepretrgano vsa leta, da bo pravočasno dosežen zastavljen cilj. Poleg nadaljevanja investicijske gradnje, bo izvajalec GJS začel prazniti blato iz pretočnih greznic.

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda je osnovni dokument na podlagi katerega bo delovanje GJS čiščenja in odvajanja odpadnih voda potekala učinkoviteje, skladneje in bolj pregledno.

Operativnemu programu bodo sledili investicijski dokumenti, s katerimi bo določen terminski plan izgradnje nove infrastrukture in viri financiranja naložb.

Operativni program je podlaga za kandidiranje na državna in evropska sredstva ter pogoja za pridobivanje sredstev iz okoljske dajatve za obremenjevanje voda.

- Številka: 353-87/03

- Datum: 10.02.2006

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK, s.r.

Pripravili:

- Občina Ajdovščina

- Komunalno stanovanjska družba d.o.o., Ajdovščina

### 10. PRILOGA

Tabela 12: Količina prodane vode po aglomeracijah v letu 2003

| id aglomerac. | št. obr. mest |  |  | št. obr. mest ind. | št. obr. m. drugi | prodane vode gospodinjstva m3 | prodane vode industrija m3 | prodane vode m3 | komentar aglomeracije |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1334 | 1859 |  |  | 253 | 0 | 277213 | 1135466 | 0 | Ajdov. in Žapuže |
| 1326 | 111 |  |  | 17 | 0 | 19293 | 7561 | 0 | Batuje |
| 1289 | 51 |  |  | 0 | 0 | 10748 | 99 | 0 | Brje - Kodrovi |
| 1287 |  | 70 | 1 |  | 0 | 9905 | 0 | 0 | Brje - Martini |
| 1286 | 21 |  |  | 0 | 0 | 4426 | 0 | 0 | Brje - Furlani |
| 1321 | 145 |  |  | 4 | 0 | 27035 | 1687 | 0 | Budanje |
| 1309 | 77 |  |  | 0 | 0 | 13971 | 0 | 0 | Budanje - Log |
| 1352 | 154 |  |  | 4 | 0 | 27266 | 543 | 0 | Cesta |
| 1409 | 136 |  |  | 12 | 0 | 13494 | 2065 | 0 | Col |
| 1332 | 151 |  |  | 5 | 0 | 22193 | 1438 | 0 | Črniče |
| 1339 | 159 |  |  | 6 | 0 | 24980 | 2115 | 0 | Dobravlje |
| 1314 | 40 |  |  | 0 | 0 | 7829 | 0 | 0 | Dolenje |
|  |  |  |  |  |  | 13920 |  |  | Dolga Poljana |
| 1323 |  |  |  |  |  | 15410 |  |  | Gojače |
| 1365 | 74 |  |  | 0 | 0 | 14241 | 0 | 0 | Gradišče - Ajdov. |
| 1283 | 88 |  |  | 1 | 0 | 8072 | 191 | 0 | Gaberje |
| 1342 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Kamnje |
| 1351 | 12 |  |  | 0 | 0 | 1309 | 0 | 0 | Kukovže |
| 1940 | 226 |  |  |  |  | *32166 | 1882 |  | Lokavec |
| 1276 | 113 |  |  | 0 | 0 | 17141 | 0 | 0 | Male Žablje |
| 1344 | 69 |  |  | 3 | 0 | 9883 | 1050 | 0 | Potoče |
| 1348 |  |  |  |  |  |  |  |  | Plače |
| 1313 | 17 |  |  |  |  |  |  |  | Planina - Koboli |
| 1315 |  |  |  |  |  |  |  |  | Planina |
| 1317 |  |  |  |  |  |  |  |  | Planina - Marci |
|  | 45 |  |  | 0 | 0 | 4072 | 0 | 0 | Predmeja-Polanci |
|  | 63 |  |  | 0 | 0 | 5701 | 0 | 0 | Predmeja - Dolina |
| 1337 | 104 |  |  | 4 | 0 | *13672 | 700 | 0 | Skrilje |
| 1324 | 137 |  |  | 8 | 0 | 21009 | 2892 | 0 | Selo |
| 1297 | 79 |  |  | 1 | 0 | 10182 | 1774 | 0 | Šmarje |
| 1354 | 0 |  |  | 0 | 0 | *0 | 0 | 0 | Stomaž |
| 1292 | 33 |  |  | 0 | 0 | 5922 |  | 0 | Tevče |
| 1282 | 114 |  |  | 0 | 0 | 24576 | 954 | 0 | Ustje |
| 1298 | 132 |  |  | 4 | 0 | 20012 | 208 | 0 | Velike Žablje |
| 1353 | 59 |  |  | 4 | 0 | 8456 | 682 | 0 | Vipavski Križ |
| 1345 |  |  |  |  |  | 23086 |  |  | Vrtovin |
| 1336 |  |  |  |  |  | * |  |  | Vrtovin - Šateji |
| 1295 |  |  |  |  |  | 5794 |  |  | Vrtovče |
| 1284 | 33 |  |  | 0 | 0 | 5410 | 0 | 0 | Zavino |

* Oskrba iz lastnih virov celotna ali delna

OBRAZLOŽITEV:

Operativni program je pripravljen na podlagi Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode, s katerim je v 19. členu opredeljena vsebina.

Operativni program je temeljni izvedbeni dokument, v skladu s katerim se bodo odvijale aktivnosti čiščenja in odvajanja odpadnih vod. Vsebina je razdeljena na naslednje sklope:

  - analiza stanja,

  - vzdrževanje in čiščenje kanalizacijskih vodov

  - plan izgradnje nove kanalizacijske infrastrukture

  - cene

  - nosilci nalog

  - zaključek.

V operativnem planu je podrobneje izdelan popis javne kanalizacije in obstoječe kanalizacijske infrastrukture, opredeljen je način vzdrževanja in praznjenja greznic, popis opreme, ki je potrebna za izvajanje javne službe odvajanja in čiščenje odpadnih in komunalnih voda. V zaključku programa je zajet tudi plan izgradnje javne kanalizacije po naseljih, ki je skladen z državnih operativnim programom.

Operativni program v svoji vsebini že zajema tudi določila sklepa št. 385-17/05, z dne 21.04.2005, s katerim je Občinski svet Občine Ajdovščina odločil, da se strošek odvajanja odpadne vode od 01.01.2006 dalje zaračunava za celotno območje občine. V skladu s sprejetim sklepom, je bi pripravljen tudi urnik praznjenja greznic, ki bo objavljen na položnicah ter v lokalnih medijih.

Izrecno velja omeniti, da se bo operativni program ciklično redno ažuriral glede na novosti, tako da predloženi program, prvi po izdelavi, predstavlja le trenutno stanje na področju zbiranja in odvajanja komunalnih odpadnih voda na območju občine Ajdovščina.

Operativnemu programu bodo sledili investicijski dokumenti, s katerimi bo določen terminski plan izgradnje nove infrastrukture in viri financiranja naložb.

Operativni program je podlaga za kandidiranje na državna in evropska sredstva ter pogoja za pridobivanje sredstev iz okoljske dajatve za obremenjevanje voda.

Svetu Občine Ajdovščina predlagamo, da Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode potrdi.

Pripravila:

Alenka Čadež Kobol

ŽUPAN

Marjan POLJŠAK, s.r.

OBČINA AJDOVŠČINA

OBČINSKI SVET

Na osnovi Pravilnika o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode (UL RS št. 105/02, 50/04) in 33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Ur. gl.7/99, UL RS št. 2/02, 41/05 in 92/05) je občinski svet občine Ajdovščina na svoji seji dne ____________ sprejel naslednji

## S K L E P

Občinski svet potrjuje OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNIH ODPADNIH IN PADAVINSKIH VODA št. 353-87/03 z dne 10.2.2006.

Štev.: 353-87/03

Datum:

ŽUPAN

Marjan Poljšak, s.r.